| Исполнение | Тип двигателя | Высота оси вращения h, мм | Возбуждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальная допускаемая частота вращения, об/мин | Динамический момент инерции якоря, кг’м2 | Количество охлаждающего воздуха, м3/мин | Статический напор, мм вод. ст. (Па) | Максимальный вращающий момент, Н’м, при возбуждении |  |  |  | Масса двигателя горизонтального исполнения, с 2 концами вала, параллельного возбуждения. Кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Последовательное |  |  | Смешанное |  |  |  |  | Параллельное со стабилизирующей обмоткой и параллельное |  |  |  |  |  |  |  | Последовательном | Смешанном | Параллельном со стабилизирующей обмоткой | Параллельном |  |
|  |  |  | Мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт |  | Ток, А |  | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения со стабилизирующей обмоткой, об/мин | Частота вращения без стабилизирующей обмотки, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение 220 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тихоходное | Д12 Д21 Д22 Д31 Д32 Д41 Д806 Д808 | 160 180 180 225 225 250 250 280 | 2,5 4,5 6,0 8,0 12,0 16,0 22,0 37,0 | 16 28 36,5 46,5 69 89 120 200 | 1100 900 850 800 675 630 575 525 | 2,5 4,5 6,0 8,0 12,0 16,0 22,0 37,0 | 15 27 34 44,5 66 86,5 116 192 |  | 1175 1050 1050 870 780 700 650 575 |  | 2,5 4,5 6,0 8,0 12,0 16,0 22,0 37,0 | 14,6 26 33 44 65 86 116 192 | 1140 1000 1070 820 740 670 635 565 | 1180 1030 1100 840 770 690 650 575 | 3600 3600 3600 3600 3300 3000 2600 2300 | 0,050 0,125 0,155 0,300 0,425 0,800 1,00 2,00 | 2,5 3,5 4,5 6,0 7,0 8,0 10,0 13,0 | 25(245) 17(167) 20(196) 22(216) 30(294) 20(196) 30(294) 40(392) | 87 190 270 380 680 940 1460 2690 | 71 145 190 310 515 765 1130 2150 | 63 130 160 280 465 685 998 1880 | 54 113 140 245 400 600 875 1660 | 130 200 225 310 365 540 635 885 |
| Быстроходное | Д21 Д22 Д32 Д32 Д41 Д806 Д808 | 180 180 225 225 250 250 280 | 5,5 8,0 12,0 18,0 24,0 32,0 47,0 | 33 46 67 98 130 170 250 | 1200 1200 1100 960 970 900 720 | 5,5 8,0 12,0 18,0 24,0 32,0 47,0 | 31,5 44 65 95 125 165 240 |  | 1450 1390 1280 1100 1120 980 800 |  | 5,5 8,0 12,0 18,0 24,0 32,0 47,0 | 31 43,5 64 94 124 165 240 | 1400 1450 1310 1140 1060 980 770 | 1440 1510 1360 1190 1100 1000 800 | 3600 3600 3600 3300 3000 2600 2300 | 0,125 0,155 0,300 0,425 0,800 1,00 2,00 | 3,5 4,5 6,0 7,0 8,0 10,0 13,0 | 17(167) 20(196) 22(216) 30(294) 20(196) 30(294) 40(392) | 175 255 420 720 945 1360 2495 | 130 190 310 550 715 1160 1965 | 110 160 265 450 650 935 1750 | 99 140 230 390 565 825 1515 | 200 225 310 365 540 635 885 |
| Напряжение 440 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тихоходное | Д21 Д31 Д41 Д808 | 180 225 250 280 | 4,0 6,7 15,0 37,0 | 13 19,5 43 100 | 1050 800 660 525 | 4,0 6,7 15,0 37,0 | 12,5 19 40 96 |  | 1240 850 710 575 |  | 4,0 6,7 15,0 37,0 | 12 19 40 96 | 1200 860 695 565 | 1220 875 710 575 | 3600 3600 3000 2300 | 0,125 0,300 0,800 2,00 | 3,5 6,0 8,0 13,0 | 17(167) 22(216) 20(196) 40(392) | 115 255 695 2155 | 85 210 570 1720 | 75 180 495 1500 | 67 155 435 1320 | 200 310 540 885 |
| Быстроходное | Д22 Д32 Д806 | 180 225 250 | 7,0 17,0 32,0 | 20,5 47 85 | 1180 970 900 | 7,0 17,0 32 | 20 45 82 |  | 1420 1150 980 |  | 7,0 17,0 32,0 | 19,5 45 82 | 1420 1150 980 | 1460 1190 1000 | 3600 3300 2600 | 0,155 0,425 0,800 | 4,5 7,0 10,0 | 20(196) 30(294) 30(294) | 180 535 1090 | 130 395 875 | 115 340 750 | 98 295 655 | 225 365 635 |

Таблица № 1.1.1 «Двигатели закрытые с естественным охлаждением в кратковременном режиме 60 мин. и защищенные, с независимой вентиляцией в продолжительном режиме S1 (ПВ = 100%)»