Таблица № 1.1.4 «Двигатели тропического исполнения»

| Исполнение | Тип двигателя | Высота оси вращения двигателя h, мм | Режимы: кратковременный 60 мин (закрытое исполнение) и продолжительный ПВ = 100% (исполнение с независимой вентиляцией) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повторно – кратковременный режим ПВ = 40% (закрытое исполнение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВОЗБУЖДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВОЗБУЖДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Последовательно |  |  | Смешанное |  |  | Параллельное со стабилизирующей обмоткой и параллельное |  |  |  | Последовательно |  |  | Смешанное |  |  | Параллельное со стабилизирующей обмоткой и параллельное |  |  |  |
|  |  |  | Мощность кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Мощность кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Мощность кВт | Ток, А | Частота вращения со стабилизирующей обмоткой, об/мин | Частота вращения без стабилизирующей обмотки, об/мин | Мощность кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Мощность кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Мощность кВт | Ток, А | Частота вращения со стабилизирующей обмоткой, об/мин | Частота вращения без стабилизирующей обмотки, об/мин |
| Напряжение 220 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тихоходное | Д12 Д21 Д22 Д31 Д32 Д41 Д806 Д808 | 160 180 180 225 225 250 250 280 | 2,3 4,2 5,6 7,5 11 14,9 20,5 34,5 | 14 26 34 43 62 82,5 112 185 | 1170 940 880 850 700 675 600 540 | 2,3 4,2 5,6 7,5 11 14,9 20,5 34,5 | 13,5 25 31,5 41,5 59 80,5 107 180 | 1200 1070 1080 890 800 710 660 595 | 2,3 4,2 5,6 7,5 11 14,9 20,5 34,5 | 13 25 31 41 59 80 107 176 | 1160 1010 1080 825 745 675 635 565 | 1200 1040 1110 845 775 700 650 575 | 2,2 3,3 4,4 6,3 8,8 12,1 16 22,5 | 13,5 20 25 35,5 48 66 85 117 | 1200 1120 1030 950 790 755 660 630 | 2,2 3,3 4,4 6,3 8,8 12,1 16 22,5 | 13 19 24,5 34 47 65 83 116 | 1260 1160 1140 930 860 750 740 660 | 2,2 3,3 4,4 6,3 8,8 12,1 14,8 20,5 | 12,5 19 24 34 47 64,5 76 104 | 1220 1070 1130 855 775 705 700 620 | 1250 1090 1160 885 805 730 710 630 |
| Быстроходное | Д21 Д22 Д31 Д32 Д41 Д806 Д808 | 180 180 225 225 250 250 280 | 5,1 7,4 11,2 16,7 22,3 30 43,5 | 31 42 62 90 120 157 228 | 1250 1260 1150 1000 1000 920 730 | 5,1 7,4 11,2 16,7 22,3 30 43,5 | 29 40,5 60 88 116 155 222 | 1480 1420 1300 1120 1130 990 810 | 5,1 7,4 11,2 16,7 22,3 30 43,5 | 28,5 4, 60 87 115 153 220 | 1420 1450 1320 1140 1060 980 770 | 1460 1510 1370 1190 1100 1000 800 | 4,1 6,1 8,8 12,5 16,7 21,5 28 | 24 34 48,5 66,5 89,5 112 145 | 1400 1360 1240 1150 1090 1030 860 | 4,1 6,1 8,8 12 16,7 21,5 28 | 23 33 47 63 87 110 143 | 1580 1510 1380 1220 1180 1065 865 | 4,1 6,1 8,8 12 16,2 19,5 24 | 23 33 47 62,5 84 100 122 | 1470 1510 1370 1190 1120 1050 810 | 1510 1570 1430 1240 1160 1060 825 |
| Напряжение 440 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тихоходное | Д21 Д31 Д41 Д808 | 180 225 250 280 | 3,7 6,2 14 34,5 | 12 18 38 92 | 1100 830 690 540 | 3,7 6,2 14,0 34,5 | 11,5 17,7 37,0 90,0 | 1270 840 740 585 | 3,7 6,2 14 34,5 | 11 17,5 37 88 | 1220 865 715 565 | 1240 880 730 575 | 3,0 4,8 11,5 22,5 | 9,5 13,5 31 59 | 1280 930 790 630 | 2,9 4,8 11,5 22,0 | 8,5 13,5 30,5 58,0 | 1340 960 760 660 | 2,9 4,8 11,5 20,5 | 8,5 13,5 30,5 52 | 1300 895 730 620 | 1230 915 740 630 |
| Быстроходное | Д22 Д32 Д806 | 180 225 250 | 6,5 15,8 30 | 19 43 78 | 1230 1020 920 | 6,5 15,8 30,0 | 18 42 78 | 1440 1180 990 | 6,5 15,8 30 | 18 41 76 | 1440 1150 980 | 1480 1190 1000 | 5,2 11,7 21,5 | 15 31 56 | 1650 1250 1030 | 5,2 11,5 21,5 | 14,5 30,5 55 | 1530 1240 1065 | 5,2 11,1 19,5 | 14,5 29 50 | 1530 1200 1050 | 1570 1240 1060 |

Примечание: При температуре окружающей среды от 40 до 60 С, мощность двигателей снижается на 1,5% на каждый градус повышения температуры. В данной таблице приведены мощности двигателей при температуре окружающей среды 45 С.