Таблица 1.2.6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДВИГАТЕЛЕЙ С ОХЛАЖДЕНИЕМ САМОВЕНТИЛЯЦИЕЙ IC01

В РЕЖИМАХ S3-ПВ=25,40,60% и S1-ПВ=100%.

| Тип двигателя | Исполнение по частоте вращения | Режимы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | повторно-кратковременный |  |  |  |  |  |  |  |  | продолжительный |  |  |
|  |  | ПВ=25% |  |  | ПВ=40% |  |  | ПВ=60% |  |  | ПВ=100% |  |  |
|  |  | кВт | А | об/мин | кВт | А | об/мин | кВт | А | об/мин | кВт | А | об/мин |
| Напряжение 220 В, возбуждение последовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д12К Д21К Д22К Д31К Д32К | тихоходное | 4,0 6,5 8,7 12,3 17,4 | 32 40 50 72 100 | 700 720 690 620 550 | 3,6 5,5 7,3 10,3 14,4 | 24 33 42 59 82 | 880 850 780 720 620 | 3,3 4,7 5,9 8,8 12,3 | 20 20 35 50 69 | 930 950 850 800 680 | 2,2 3,2 4,0 6,0 8,0 | 14 21 27 40 52 | 1150 1170 1020 930 800 |
| Д21К Д21К Д31К Д32К | быстроходное | 8,0 12,0 18,0 24,0 | 50 71 104 136 | 940 900 880 870 | 7,0 10,0 15,0 20,0 | 41 57 85 115 | 1070 1030 970 910 | 5,8 8,5 12,0 17,0 | 36 52 72 99 | 1180 1100 1050 980 | 4,0 5,0 8,0 11,0 | 28 37 55 75 | 1320 1300 1200 1120 |
| Напряжение 440 В, возбуждение последовательное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д21К Д31К | тихоходное | 5,8 10,0 | 18 31 | 800 680 | 4,7 7,9 | 15 23 | 930 750 | 3,7 6,4 | 13 20 | 1000 930 | 2,4 4,4 | 10 17 | 1180 1050 |
| Д22К Д32К | быстроходное | 10,5 23,0 | 32 65 | 970 870 | 9,0 19,0 | 27 53 | 1070 940 | 6,8 15,0 | 22 46 | 1200 1020 | 4,2 10,5 | 15 35 | 1450 1150 |
| Напряжение 220 В, возбуждение смешанное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д12К Д21К Д22К Д31К Д32К | тихоходное | 4,0 6,5 8,7 12,3 17,4 | 26 39 49 69 96 | 980 950 940 760 700 | 3,6 5,5 7,3 10,3 14,4 | 22 32 41 57 80 | 1080 1000 1000 830 750 | 3,3 4,7 5,9 8,8 12,3 | 19 27 34 49 67 | 1120 1050 1050 850 800 | 2,2 3,2 4,0 6,0 8,0 | 13 20 25 37 48 | 1270 1170 1140 900 850 |
| Д21К Д21К Д31К Д32К | быстроходное | 8,0 12,0 18,0 24,0 | 48 68 100 131 | 1320 1250 1150 1030 | 7,0 10,0 15,0 20,0 | 40 55 83 111 | 1400 1340 1230 1080 | 5,8 8,5 12,0 17,0 | 35 51 70 95 | 1450 1380 1290 1120 | 4,0 5,0 8,0 11,0 | 26 34 50 69 | 1570 1500 1370 1200 |
| Напряжение 440 В, возбуждение смешанное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д21К Д31К | тихоходное | 5,8 10,0 | 18 30 | 970 800 | 4,7 7,9 | 15 23 | 1040 850 | 3,7 6,4 | 13 19 | 1080 900 | 2,4 4,4 | 9 16 | 1200 930 |
| Д22К Д32К | быстроходное | 10,5 23,0 | 31 63 | 1300 1050 | 9,0 19,0 | 26 51 | 1350 1100 | 6,8 15,0 | 21 45 | 1450 1130 | 4,2 10,5 | 14 32 | 1580 1220 |
| Напряжение 220 В, возбуждение параллельное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д12К Д21К Д22К Д31К Д32К | тихоходное | 4,0 6,5 8,7 12,3 17,4 | 25 38 48 68 94 | 1190 1060 1120 880 800 | 3,6 5,5 7,3 10,3 14,4 | 22 31 40 56 78 | 1260 1110 1180 910 820 | 3,3 4,7 5,9 8,8 12,3 | 18 26 32 46 63 | 1200 1120 1160 850 775 | 2,2 3,2 4,0 6,0 8,0 | 12 18 23 34 44 | 1220 1100 1140 860 770 |
| Д21К Д21К Д31К Д32К | быстроходное | 8,0 12,0 18,0 24,0 | 47 67 98 129 | 1470 1560 1420 1240 | 7,0 10,0 15,0 20,0 | 39 54 81 109 | 1540 1610 1460 1280 | 5,8 8,5 12,0 17,0 | 33 48 66 90 | 1520 1550 1440 1240 | 4,0 5,0 8,0 11,0 | 24 31 46 63 | 1570 1600 1480 1260 |
| Напряжение 440 В, возбуждение параллельное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д21К Д31К | тихоходное | 5,8 10,0 | 17 29 | 1270 890 | 4,7 7,9 | 14 22 | 1340 940 | 3,7 6,4 | 12 18 | 1300 890 | 2,4 4,4 | 8,2 14,5 | 1320 890 |
| Д22К Д32К | быстроходное | 10,5 23,0 | 30 62 | 1530 1260 | 9,0 19,0 | 25 50 | 1600 1280 | 6,8 15,0 | 20 42 | 1540 1260 | 4,2 10,5 | 13,0 29 | 1590 1280 |

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ У1 и УХЛ1